实验3.3	  直流电桥测电阻
（包括补充材料：非平衡桥）

预习报告

水工71  石健  2007010241

- 实验目的

- 了解单电桥测电阻的原理，初步掌握直流单电桥的使用方法；

- 单电桥测量铜丝的电阻温度系数，学习用作图法和直线拟合法处理数据；

- 了解双电桥测量低电阻的原理，初步掌握双电桥的使用方法。

- 实验原理

2.1	惠斯通电桥测电阻

图1  电桥原理简图

图1  电桥原理简图

惠斯通电桥是最常用的直流电桥。其中R1，R2和R是已知阻值的标准电阻，他们和被测电阻Rx构成四个“臂”，对角B和D之间接有检流计G，它像桥一样。若调节R使测流计中电流为0，则桥两端B和D点的电位相等，电桥达到平衡，这时可得：

I1R=I2Rx，I1R1=I2R2

两式相除可得：Rx=R2R1R

只要检流计足够灵敏，上式就能相当好地成立，Rx就能用三个标准电阻的值来求得，而与电源电压无关。从而测量的准确度较高。

单电桥的实际电路如右图所示。将R2和R1做成比值为C的比率臂，则被测电阻为

Rx=CR

图2  单电桥电路图

其中C=R2/R1，共分7个档：0.001～1000，R为测量臂，由4个十进位的电阻盘组成。图中电阻单位为Ω。

2.2	铜丝的电阻温度系数

任何物体的电阻都与温度有关。多数金属的电阻随温度升高而增大，有如下关系式

Rt=R01+αRt

式中Rt，R0分别是t、0℃时金属的电阻值；αR是电阻温度系数，单位是（℃-1）。严格地说，αR一般与温度有关，但对本实验所用的纯铜材料来说，在-50℃～100℃的范围内αR的变化很小，可当作常数，即Rt与t呈线性关系。于是

αR=Rt-R0R0t

利用金属电阻随温度变化的性质，可制成电阻温度计来测温。例如铂电阻温度计不仅准确度高、稳定性好，而且从-263℃～1100℃都能使用。铜电阻温度计在-50℃～100℃范围内因其线性性好，应用也较广泛。

2.3	双电桥测低电阻

图3 低电阻的四端接法

用图2的电路测电阻时，被测臂上引线l1、l2和接点X1、X2等处都有一定的电阻，约为10-2Ω～10-4Ω量级。这些引线电阻和接触电阻与待测电阻Rx串联在一起，对低值电阻的测量影响很大。为减小他们的影响，在双电桥中做了两处明显的改进：

- 被测电阻Rx和测量盘电阻R均采用四端接法。

- 如图4所示的双电桥中增设了两个臂R1'和R2'，其阻值较高。流过检测流计G的电流为0时，电桥达到平衡，于是可以得到以下三个方程

I3Rx+I2R2'=I1R2

I3R+I2R1'=I1R1

图4  双电桥原理图

I2R2'+R1'=I3-I2r

上式中各量的意义见图4。解上列方程可得

Rx=R2R1R+R1'rR1'+R2'+r∙R2R1-R2'R1'

双电桥在结构设计上尽量做到使R2R1=R2'R1'，并尽量减小电阻r，因此可得：
Rx=R2R1R

同样，在仪器中将R2/R1=C做成比率臂，则Rx=CR。这样，电阻R和Rx的电压端附加电阻（即两端的引线电阻和接触电阻）由于和高电阻串联，其影响减小了；两个外侧电流端的附加电阻串联在电源回路中，其影响可以忽略；两个内测电流端的附加电阻和小电阻r相传连，相当于增大了上式中的r，其影响通常也可以忽略。于是只要将被测低电阻按四端接法接入双电桥进行测量，就可像单电桥那样用Rx=CR来计算了。

2.4  非平衡电桥

2.5  互易桥

2.6  线性化设计（组装数字温度计）

- 实验任务及步骤

- 惠斯通电桥测电阻

- 熟悉电桥结构，预调检流计零位。

- 测不同量级的待测电阻值（其中有一个感性电阻），根据被测电阻的标称值（即大约值），首先选定比率C并预置测量盘；接着调节电桥平衡而得到读数C和R的值，并注意总结操作规律；然后测出偏离平衡∆d分格所需的测量盘示值变化∆R，以便计算灵敏阈。

- 根据记录的数据计算测量值CR，分析误差，最后给出各电阻的测量结果。

- 单电桥测铜丝的电阻温度系数

- 测量加热前的水温及铜丝的电阻值

- 从起始温度升温，每隔-5℃～6℃左右测一次温度t及相应的阻值Rt。

- 注意摸索控制待测铜丝温度的方法。要求在大致热平衡（温度计示值基本不变）时进行测量。

- 测量后用计算机进行直线拟合来检验数据。如果每次都在大致热平衡时测量，则{t}和{R}直线拟合的相关系数应该在r=0.999以上。

- 非平衡桥

- 将QJ-23型惠斯通电桥改装成互易桥（必须关掉电源后再操作）。电源E接到原电桥G的“外接端”（此时金属片必须将“内接”两端短路并拧紧），将数字电压表接到原电桥的B端。

- 按所选的电桥参数组装数字温度计。即C=0.01，R=R0C，E=1+C210Cα，其中α和R0在前面的实验中已测得。分析α、R0不准确对实验结果的影响。

- 用实验检验组装的数字温度计

可在前面测铜丝电阻温度系数的实验的水桶中继续进行，在余温度上每增加4~5℃测5~6组实验点，（测温范围大于20℃，注意热平衡，t<80℃）。然后上计算机拟合，检验Ut~t线性关系Ut=a+bt，记录a、b、r等。

- 双电桥测低电阻

测量一根金属丝的电阻或一根铜棒的电阻率。注意低电阻的四端接法。实验中要记下待测低阻的编号、双电桥的编号、测量范围和准确等级。

数据记录表格

- 惠斯通电桥测电阻

仪器组号_____________；电桥型号________________；编号_______________。

| 电阻标称值/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率臂读数C |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确度等级指数α |  |  |  |  |  |  |  |
| 平衡时测量盘读数R/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 平衡后将检流计 调偏Δd/分格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与Δd对应的测量盘 的示值变化ΔR/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量值CR/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| Elim=α%(CR+500C)/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| Δs=0.2C∙ΔR/Δd/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔRx=Elim2+Δs2/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| (Rx=CR±ΔRx)/Ω |  |  |  |  |  |  |  |

- 单电桥测铜丝的电阻温度系数αR

起始温度t=______℃；比率臂C=_______；测量盘读数R=________Ω；起始电阻为_______Ω。

|  | 温度t/℃ | 比率臂C | 测量盘读数R/Ω | Rt=CR/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

将原始数据输入计算机进行直线拟合：

a=_________；b=___________；r=__________。αR=________________Ω。

- 双电桥测电阻

仪器组号_____________；电桥型号________________；编号_______________。

| 电阻标称值/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率臂读数C |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确度等级指数α |  |  |  |  |  |  |  |
| 平衡时测量盘读数R/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量值CR/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔRx=α%(CR+C100/Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| (Rx=CR±ΔRx)/Ω |  |  |  |  |  |  |  |