直流电桥测电阻
实验报告

双二下A组16号

力9 班  倪彦硕

2009011640

2010年10月19日

- 实验目的

- 了解单电桥测电阻的原理，初步掌握直流单电桥的使用方法；

- 单电桥测量铜丝的电阻温度系数，学习用作图法和直线拟合法处理数据；

- 了解数字电表的原理和线性化设计的方法

- 实验原理

2.1	惠斯通电桥测电阻

惠斯通电桥是最常用的直流电桥。其中R1，R2和R是已知阻值的标准电阻，他们和被测电阻Rx构成四个“臂”，对角B和D之间接有检流计G，它像桥一样。若调节R使测流计中电流为0，则桥两端B和D点的电位相等，电桥达到平衡，这时可得：

图1  电桥原理简图

图1  电桥原理简图

I1R=I2Rx，I1R1=I2R2

两式相除可得：Rx=R2R1R

只要检流计足够灵敏，上式就能相当好地成立，Rx就能用三个标准电阻的值来求得，而与电源电压无关。从而测量的准确度较高。

单电桥的实际电路如右图所示。将R2和R1做成比值为C的比率臂，则被测电阻为

Rx=CR

图2  单电桥电路图

其中C=R2/R1，共分7个档：0.001～1000，R为测量臂，由4个十进位的电阻盘组成。图中电阻单位为Ω。

2.2	铜丝的电阻温度系数

任何物体的电阻都与温度有关。多数金属的电阻随温度升高而增大，有如下关系式

Rt=R01+αRt

式中Rt，R0分别是t、0℃时金属的电阻值；αR是电阻温度系数，单位是（℃-1）。严格地说，αR一般与温度有关，但对本实验所用的纯铜材料来说，在-50℃～100℃的范围内αR的变化很小，可当作常数，即Rt与t呈线性关系。于是

αR=Rt-R0R0t

利用金属电阻随温度变化的性质，可制成电阻温度计来测温。例如铂电阻温度计不仅准确度高、稳定性好，而且从-263℃～1100℃都能使用。铜电阻温度计在-50℃～100℃范围内因其线性性好，应用也较广泛。

2.3	组装数字温度计

2.3.1  非平衡桥

非平衡桥是指把单电桥中的检流计G去掉，通过测量其两端电压Ut来测量电阻，与平衡桥相比，非平衡桥的优点是，可以在直接观测量与间接观测量之间建立函数关系，（而不是惠斯通电桥法里面，检流计仅仅作为“检验工具”），于是可以很方便快速地测得连续变化的电阻值。输出电压Ut的公式为：

Ut=Ut(Rt)=ER1R1+R2-RR+Rt

由2.2节知，铜丝电阻Rt与其温度t满足 Rt=R01+αRt，则t=t(Rt)=1αRRtR0-1即可以通过测量铜丝电阻从而知道铜丝的温度；如用非平衡桥连续测得铜丝电阻的变化，那么就可以通过测量毫伏表实数Ut从而测得温度。这就是数字温度计的原理。

一般来说，Ut与t的关系不是线性的，为了组装数字温度计，适当地选择电桥参数（R1、R2、R和E），使其非线性项误差很小，在一定温度范围内近似呈线性关系。这就是线性化设计。

2.3.2  互易桥

把惠斯通电桥中电源和检流计位置互换，则R1与R同数量级，R2与Rt同数量级，则这样的设计下Ut误差较小。

2.3.3  线性化设计

欲组装一个温度范围在0~100℃的铜电阻数字温度计，必须将Ut~t的关系线性化，当采用量程为19.000mV的412数字电压表来显示温度值时，要求显示值：

Ut=110t  (mV)

当温度t=0℃时，U0=0mV，此时互易桥为平衡桥有：

R2R1=C，R0R=C或R=R0C

式中R0是0℃时铜丝电阻值，R为测量臂电阻，对铜电阻来说，在0~100℃范围内Rt和t是线性关系：Rt=R0(1+αRt)，那么， Ut=ER1R1+R2-RR+R1可以改写为：

Ut=E11+C-11+C1+αRt

考虑到本实验中选C=0.01≪1，铜丝电阻温度系数α~10-3/℃，则上式可以进一步简化为：

Ut=ECαR1+C2t+ΔU

其中ΔU为非线性误差项，忽略ΔU后，把上式与 Ut=110t比较得：E=1+C210CαR  即：选择电桥参数C=0.01，R=R0C，E=1+C210CαR，就可以使得数字电压表的示数与铜丝温度满足线性关系：Ut=110t+ΔU  (mV)。

- 实验任务及步骤

- 惠斯通电桥测电阻

- 熟悉电桥结构，预调检流计零位。

- 测不同量级的待测电阻值（其中有一个感生电阻），根据被测电阻的标称值（即大约值），首先选定比率C并预置测量盘；接着调节电桥平衡而得到读数C和R的值，并注意总结操作规律；然后测出偏离平衡∆d分格所需的测量盘示值变化∆R，以便计算灵敏阈。

- 根据记录的数据计算测量值CR，分析误差，最后给出各电阻的测量结果。

- 单电桥测铜丝的电阻温度系数

- 测量加热前的水温及铜丝的电阻值

- 从起始温度升温，每隔5℃～6℃左右测一次温度t及相应的阻值Rt。

- 注意摸索控制待测铜丝温度的方法。要求在大致热平衡（温度计示值基本不变）时进行测量。

- 测量后用计算机进行直线拟合来检验数据。如果每次都在大致热平衡时测量，则{t}和{R}直线拟合的相关系数应该在r=0.999以上。

- 组装数字温度计

- 将QJ-23型惠斯通电桥改装成互易桥（必须关掉电源后再操作）。电源E接到原电桥G的外接端（此时金属片必须将“内接”两端短路并拧紧），将数字电压表接到元电桥的B端。

- 按所选的电桥参数组装数字温度计，即C=0.01，R=R0C，E=1+C210CαR，其中αR和R0在前面的实验中已测得。分析αR、R0不准确对实验结果的影响。

- 用实验检验组装的数字温度计

在前面测铜丝电阻温度系数的实验的水桶中继续进行，在余温度上每增加4~5℃测5~6个实验点，记录温度计示数t和毫伏表读数Ut。测温范围大于20℃，注意热平衡，t<80℃。

- 误差计算原理

QJ-23型单电桥不确定度计算

使用QJ-23型单电桥在一定参考条件下（20℃附近、电源电压偏离额定值不大于10%、绝缘电阻符合一定要求、相对湿度40%~60%等），电桥的基本误差极限Elim可表示为

Elim=±α%CRN10

在上式中C是比率值，R是测量盘示值。第一项正比于被测电阻值；第二项是常数项，RN是基准值，暂取RN为5000Ω。等级指数α主要反映了电桥中各标准电阻（比率臂C和测量臂R）的准确度。

若测量范围或电源、检流计条件不符合登记指数对应的要求时，我们会发现电桥测量不够“灵敏”，即平衡后再改变Rx（实际上等效地改变R），而检流计却未见偏转。我们可将检流计灵敏阈（0.2分格）所对应的被测电阻的变化量∆s叫做电桥的灵敏阈。Rx的变化量可以这样测得：平衡后，将测量盘电阻R人为地调偏∆R分格，使检流计偏转∆d分格（如2或者1分格），则按比例关系再求出0.2分格对应的∆s，即：

∆s=0.2C⋅ΔRΔd

电桥的灵敏阈∆s反映了平衡判断中可能包含的误差，其值既和电源及检流计的参量有关，也和比率臂C以及Rx的大小有关。∆s越大，电桥越不灵敏。要减小∆s，可适当提高电源电压或外界更灵敏的检流计。当测量范围及条件符合仪表说明书所规定的要求时，∆s不大于Elim的几分之一，可不计∆s的影响，否则应该从下式得出测量结果的不确定度：

ΔRx=Elim2+Δs2

- 实验数据及误差分析

- 惠斯通电桥测电阻

仪器组号  16  ；电桥型号  QJ-23  ；编号 16 。

| 电阻标称值/Ω | 120 | 1k | 11k | 360k | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率臂读数C | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 0.1 |
| 准确度等级指数α | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 平衡时测量盘读数R/Ω | 1290 | 1001 | 1095 | 3603 | 1989 |
| 平衡后将检流计调偏Δd/分格 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 与Δd对应的测量盘的示值变化ΔR/Ω | 1 | 1 | 2 | 380 | 1 |
| 测量值CR/Ω | 129.0 | 1001 | 10.95k | 360.3k | 198.9 |
| Elim=α%(CR+500C)/Ω | 0.358 | 3.002 | 79.75 | 2051.5 | 0.4978 |
| Δs=0.2C∙ΔR/Δd/Ω | 0.010 | 0.033 | 1.000 | 2533.3 | 0.005 |
| ΔRx=Elim2+Δs2/Ω | 0.358 | 3.002 | 79.76 | 3259.8 | 0.498 |
| (Rx=CR±ΔRx)/Ω | 129.0±0.4 | 1001±3 | 10.95±0.08k | 360.3±3.3k | 198.9±0.5 |

（注1：最后一个(198.9±0.5)Ω是感生电阻）

（注2：加阴影的数据不是原始测量量，是实验后计算得出的，下同。）

- 单电桥测铜丝的电阻温度系数αR

起始温度t=_19.0_℃；比率臂C=  0.01  ；测量盘读数R=  1344  Ω；起始电阻为  13.44  Ω。

|  | 温度t/℃ | 比率臂C | 测量盘读数R/Ω | Rt=CR/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.1 | 0.01 | 1388 | 13.88 |
| 2 | 29.4 | 0.01 | 1410 | 14.10 |
| 3 | 34.0 | 0.01 | 1436 | 14.36 |
| 4 | 39.2 | 0.01 | 1463 | 14.63 |
| 5 | 44.5 | 0.01 | 1491 | 14.91 |
| 6 | 48.5 | 0.01 | 1507 | 15.07 |
| 7 | 53.8 | 0.01 | 1536 | 15.36 |
| 8 | 57.9 | 0.01 | 1553 | 15.53 |
| 9 | 63.2 | 0.01 | 1584 | 15.84 |

计算机直线拟合结果：a=12.61937；b=0.05082；r=0.99956。αR= 4.02714×10-3 ℃-1。

（注：图中的细实直线即为拟合线，阴影的背景粗线各个数据连成的折线，下同）

- 非平衡桥及组装数字温度计

C=0.01, R=R0C=1262Ω, E=1+C210Cα=2533mV

| 温度t/℃ | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 73.0 | 77.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毫伏表示数U/mV | 6.16 | 6.48 | 6.90 | 7.20 | 7.62 |

用计算机绘图如下

- 实验总结

- 惠斯通电桥的相对误差

单电桥法虽然从原理上说，只要检流计足够灵敏那么就能做到足够精确，但由于测量盘不是连续可调的，所以在测高电阻的时候会有较大的相对误差。见下表：

| 电阻标称值 /Ω | 120 | 1000 | 11000 | 360000 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值CR /Ω | 129 | 1001 | 10950 | 360300 | 119.8 |
| 不确定度ΔRx /Ω | 0.358 | 3.002 | 79.76 | 3259.8 | 0.498 |
| 相对误差CRΔRx | 0.28% | 0.30% | 0.73% | 0.90% | 0.42% |

可以看出，被测电阻值越大，相对误差越大。这是因为当待测电阻大的时候，应该把比率臂放在大比率（如1000）上，则测量盘改变的最小电阻就是1000Ω。有时经常找不到能“真正”电桥平衡的点，在测量盘某个示数时，检流计在0的左边几格，而改变最小的电阻值就发现指针在0的右方几格，只能选择偏差较小的数来作为结果。

- 两次直线拟合

第一次直线拟合的相关系数r=0.99956，第二次是r=0.99996。第一次比较低。可能原因是：第一次拟合的时候，不知道怎么判断热平衡，往往出现错过预先期望的温度，导致读完电阻时，再看温度计结果已经不是刚才所对应的了，所以误差比较大。到后来采取估计温度升高3～4度后的阻值，先把阻值调到位，然后再等待平衡，然后立刻读数的办法，增强了准确率和线性相关度。从第一个图表也可以看出来，如果去掉2个线性相关度不好的点，r还能够更高。

另外由于在实际测量过程中，两次测量的温差往往不是一个固定数，而表格处理时无法把横轴间距调的不同，导致看上去的图表线性没有r所翻译的那么好。

- 总结由平衡桥——非平衡桥——数字温度计演变的物理思想

平衡桥是一种精确测电阻的方法，理论意义很重要，但是实际操作中，还是需要调整电源电压等以得到更大精度。非平衡桥与平衡桥测电阻的本质原理一致，都可用基尔霍夫方程推出，但是非平衡桥的读数方便，可以快速、连续测量。有了这一电阻值“监控”工具后，就可以“实时”地把该值转化为其他间接测量的物理量。

（原始数据表格见附页）