2020-2021学年度秋季学期《现代控制技术》期末考试（样题）

姓名：               学号：

一.（每小题2分，共10分）判断题，试判断以下结论的正确性。

（1）一个不稳定的系统，若其状态不完全能控，则一定不可以通过状态反馈使其稳定。                                             （    ）

（2）同一系统在相同的输入激励下，得到的输出一定相同。       （    ）

（3）存在右半平面零点的系统一定不存在渐近稳定的平衡点。     （    ）

（4）一个存在全局渐近稳定平衡点的系统一定仅有这一个平衡点。 （    ）

（5）对偶系统具有相同的能控性。                             （    ）

二.（每小题2分，共10分）多选题，试从四个选项中选出正确的答案。

(1)已知线性定常系统

是可控但不可观的，那么下述系统

的可控能观性描述正确的是（    ）

A．可控且可观								B.可控但不可观

C．不可控但可观							D.不可控且不可观

(2)对系统

能保证闭环系统稳定的状态反馈矩阵有（    ）

A．								B.

C. 					     		D.

（3）下列针对线性定常系统的描述，正确的有（   ）。

A. 系统按能控性分解后，其传递函数阵保持不变。

B. 若连续系统是能控和能观测的，则相对应的离散系统也是能控和能观测的。

C. 任何线性变换都不改变系统的能控性和能观性。

D. 若系统能控，则输出反馈能任意配置闭环系统的极点。

(4)已知线性定常系统

通过状态反馈可以配置的系统极点有（    ）

A．							B.

C. 							D.

（5）如图1所示的质量-弹簧系统，假设弹簧的弹性系数为k>0，非线性阻尼用c1y来描述（其中c1>0）。则该系统的动力学模型为My=Mg-ky-c1y，下述说法正确的有（   ）

A.选取x1=y,x2=y，则系统状态空间描述为

x1=x2              x2=-kMx1-c1Mx2+g。

B.该系统仅有一个平衡点Mgk,0。

C.该系统存在使状态发散的初始条件。

D.如果不考虑阻尼项，即c1=0，那么在初始状态不为零时该系统作简谐振荡。

三.（20分）简答题

(1)请简述基于状态观测器的状态反馈控制器中的分离原理。

(2)请简述什么是现代控制理论中的系统状态及其状态方程。

(3)请简述李雅普诺夫第一方法中状态矩阵A特征值取不同值时系统的稳定性。

(4)请简述线性定常系统状态反馈可镇定的条件。

四.（10分）针对如下用微分方程描述的系统

（1）若系统初始条件为零，试写出该系统的传递函数。（2分）

（2）请建立该系统的能控标准型和能观标准型状态空间表达式，并画出状态变量图。（8分）

五.（10分）已知系统状态方程为

（1）试求该系统的状态转移矩阵。（5分）

（2）试求该系统的离散时间状态方程，其中假设采样时间为T。（5分）

六.（10分）判断下述系统的状态能控性与能观性，并简述理由。

（1）

（2）

七.（10分）已知系统的状态方程为：

- 试判断该系统的可控性。

- 证明该系统是状态反馈可镇定的，并设计状态反馈，使期望的闭环极点配置为-2，-2，-3。

八.（10分）已知受控系统的传递函数为

设计状态观测器，使观测器极点为-2和-3。

九.（10分）已知单输入系统的状态方程为，初始状态，终端时间，求解最优控制，使性能指标

取极小值，并计算最优轨线。

试题中可能用到的公式：

（1）Laplace变换：

（2）连续系统转化为离散系统系数关系为，

（3）Riccati方程：